### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PLD.21	Tappvattenvärmare

PLD.21	Ackumulatortank för värmelagring med inbyggd tappslinga för varmvatten och

solslinga.

##### xx	ACK xx		x	st

Ackumulatortanken består av en enkelmantlad  stålbehållare.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett maximalt

avsäkringstryck av 3 bar.

Varmvattenslingan är tillverkad av rostfritt stål.

Max tryck i varmvattenslinga är 10 bar.

Solslingan är tillverkad av koppar.

Ackumulatorn är avsedd för stående montage och har 9 st anslutningar.

Isolering av polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ: AHPS 10-300

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		250 l

Volym, tappvarmvattenslinga	17 l

Volym solslinga		4,4 l

Mått (B x D x H)		600 x 600 x 1800 mm

Vikt			126 kg

Erfoderlig reshöjd		1950 mm

Max arbetstemperatur		85°C

Antal anslutningar		3 st

Max  effekt värmepump		24 kW

RSK nummer: 651 97 87

2018-12-18