### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Varmvattenberedare består av enkelmantlad stålbehållare, med invändigt 			korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 95 ºC.

Isolering av freonfritt polyuretanskum.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar  samt anslutning för varmvattencirkulation.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: ES 300

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		263 l

Mått (Ø x H)			Ø 600 x 1380 mm

Vikt			85 kg

Effekt			3 eller 6kW

Spänning			3-fas 400V

Erforderlig säkring 		10A

RSK nummer:

694 46 12

2018-12-18