### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PLD.21	Tryckkärl för värmebärare

PLD.21	Ackumulatortank (VS) för värmelagring

##### xx	ACK xx		x	st

Ackumulatortanken består av enkelmantlad stålbehållare.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 6 bar.

Ackumulatortanken är avsedd för stående montage med 4 st anslutningar.

Isolering av EPS som är demonterbar.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ: UKV 500

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		492 liter

Mått (Ø x H)			830 x 1840 mm

Erforderlig reshöjd		2040 mm

Diameter utan isolering		Ø 662 mm

Vikt			110 kg

Max arbetstemperatur:		85°C

Antal anslutningar		4 st

RSK nummer: 651 97 84

2018-12-18