### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Elektrisk varmvattenberedare, bestående av enkelmantlad stålbehållare

med invändigt korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 95 ºC.

Isolering av miljövänlig polystyren (EPS).

Varmvattenberedaren är försedd med 15mm klämringskoppling.

Säkerventil medföljer beredaren vid leverans och avtappningsventil är

monterad.

##### Fabrikat	: Nibe AB

# Typ	: Nibette 15

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		13,5 l

Mått			395 x 305 x 395 mm (BxDxH)

Vikt			18 kg

Effekt			1 eller 3 KW

Spänning			230 V 1-fas alt 400 V 2-fas.

Erforderlig säkring		6 A resp. 10 A

RSK nummer:

692 24 14