AMA-texter NIBE

POS

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

xx	VMP xx		x	st

Luft/vatten- värmepump försedd med rotationskompressor som arbetar ner till -25°C.

Kompressorn ger upp till 75°C i framledningstemperatur. Varvtals- och kapacitetsstyrd fläkt.

Köldmediesystem innehållande torkfilter, elektroniska expansionsventiler samt serviceuttag för mätning. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt defintionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium med GWP <150.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Vattenanslutning sker på baksidan av aggregatet. Alla rör utomhus ska värmeisoleras med minst 19 mm tjock rörisolering.

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: S2125-12

.

Tekniska Data :

Max avgiven värmeeffekt (7/35)             9,8 kW 			                      Effektdata enligt EN 14511*

Avgiven effekt/tillförd eleffekt/COP (7/35)	3,67kW/0,70kW/5,24

Avsäkring			10 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Min./Max. värmebärarflöde	0,08/0,32 l/s

Anslutning värmepump		G1” utvändig gänga

Köldmedium typ/mängd		R290/0,8kg

Mått (b x d x h)		1128 x 831 x 1080 mm

Vikt 			179 kg

RSK nummer: 625 14 02

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se