AMA-texter NIBE

POS

XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX.XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx	VMP xx		x	st

Inomhusmodul till luft/vatten-värmepump, ska vara försedd med varmvattenberedare samt styrning med energimätning.

Inbyggda cirkulationspumpar och eltillsats med effekt 9 kW.

Inomhusmodulen ska reglera värme och kyla. Utrustad med styrmodul med touchdisplay med inbyggt wifi och ethernet samt modbus TCP/IP. Inbyggd elprisstyrning och övervakning och styrning på distans. Möjlighet till integration med solceller. Möjlighet till trådlösa tillbehör så som rumsgivare.

Varmvattenberedare i korrosionsskydd koppar (CU). Volym minst 178 liter.

Inbyggt expansionskärl, säkerhetsventiler och påfyllnadskoppel samt volymkärl 26 liter.

Anslutningspunkt RÖR ska vara neråt.

Anslutningspunkt EL ska vara baksida.

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: VVM S325 CU

.

Tekniska Data:

Avsäkring			16 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Anslutning vatten		Ø22 mm

Avsäkringstryck varmvattenberedare	9 bar

Avsäkringstryck värmebärare	2,5 bar

Mått (b x d x h)		600x615x1800

Vikt CU			141 kg

Bipackad trådbunden rumsgivare och utegivare samt strömkännare.

RSK nummer: 			620 38 32

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se