AMA-texter NIBE

POS

UC	STYRFUNKTIONSENHETER

UCA	Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion, diverse monteringssätt

xx	STYRMODUL xx		x	st

Styrmodul för värmepump/ar ska vara försedd med touchdisplay med användarvänligt gränssnitt.

Ska kunna hantera upp till 8 st luft/vattenvärmepumpar eller 8 st bergvärmepumpar alternativt hybridsystem med både bergvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar upp till 8 enheter totalt.

Inbyggd funktion för att styra shuntstyrd- eller stegstyrd tillsats.

MODBUS TCP/IP med möjlighet att läsa och skriva värden till och från extern enhet.

Integrerad uppkoppling, trådbunden eller trådlös, via app eller web där övervakning och styrning kan ske från dator eller mobil.
Öppet API för integrering med andra system. 
Elprisstyrning SMART PRICE ADAPTION, SMART ENERGY SOURCE är inbyggt för styrning mot elpriset och prioritering av extern energikälla, väderprognosstyrning samt schemaläggning.

Möjlighet till upp till 8 trådlösa rumgivare och upp till 6 st trådbunda givare för valfri placering och namngivning.

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: SMO S40

.

Tekniska Data :

Elektrisk inkoppling		1 x 230V+N+PE, 50 Hz

Omgivningstemperatur		5 – 35 oC

Uppkoppling			Wifi/Ethernet

Modbus			TCP/IP

Antal tillsatssteg		3 st

Mått (b x d x h)		540 x 110 x 350 mm

Vikt 			5 kg

RSK nummer: 621 24 69

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se