AMA-texter NIBE

POS

XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX.XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx	VMP xx		x	st

Inomhusmodul till luft/vatten-värmepump, försedd med varmvattenberedning samt styrning.

Inbyggda cirkulationspumpar och eltillsats med effekt 12 kW.

Inomhusmodulen reglerar värme och kyla. Utrustad med internetuppkoppling (Ethernet) samt möjlighet till modbus RTU via tillbehör. Inbyggd elprisstyrning och övervakning med styrning på distans. Kan dockas mot extern värmekälla eller styra annan extern värmekälla.

Varmvattenberedning sker via tappslinga i rostfritt stål.

Total vattenvolym ska vara minst 270 liter varav tillgänglig värmevolym minst 50 liter.

Anslutningspunkt RÖR: Uppåt

Anslutningspunkt EL: Baksida

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: VVM 310

.

Tekniska Data :

Avsäkring			20 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Anslutning vatten		G20 invändig gänga

Avsäkringstryck varmvattenslinga	10 bar

Mått (b x d x h)		600x615x1800

Vikt			144 kg

Bipackad trådbunden rumsgivare och utegivare samt strömkännare.

RSK nummer: 			622 40 85

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se