AMA-texter NIBE

POS

XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX.XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx	VMP xx		x	st

Inomhusmodul till luft/vatten-värmepump, ska vara försedd med varmvattenberedare samt styrning med energimätning.

Inbyggda cirkulationspumpar och eltillsats med effekt 9 kW.

Inomhusmodulen ska reglera värme och kyla. Utrustad med styrmodul med touchdisplay med inbyggt wifi och ethernet samt modbus TCP/IP. Inbyggd elprisstyrning och övervakning och styrning på distans. Möjlighet till integration med solceller. Möjlighet till trådlösa tillbehör så som rumsgivare.

Varmvattenberedare i korrosionsskydd koppar (CU) eller rostfritt stål (R). Volym minst 178 liter.

Inbyggt expansionskärl, säkerhetsventiler och påfyllnadskoppel samt volymkärl 26 liter.

Anslutningspunkt RÖR ska vara uppåt.

Anslutningspunkt EL ska vara baksida.

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: VVM S320 CU/R

.

Tekniska Data :

Avsäkring			16 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Anslutning vatten		Ø22 mm

Avsäkringstryck varmvattenberedare	9 bar

Avsäkringstryck värmebärare	2,5 bar

Mått (b x d x h)		600x615x1800

Vikt CU/R			141 kg/123 kg

Bipackad trådbunden rumsgivare och utegivare samt strömkännare.

RSK nummer CU/R: 		620 38 31/620 38 36

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se