AMA-texter NIBE

POS

XXX	Värmepumpsaggregat

XXX.XX	Inomhusdel till luft/vattenvärmepump

xx	VMP xx		x	st

Inomhusmodul till luft/vatten-värmepump, ska vara försedd med varmvattenberedare samt styrning med energimätning.

Inbyggda cirkulationspumpar och eltillsats med effekt 9 kW.

Inomhusmodulen ska reglera värme och kyla. Utrustad med styrmodul med touchdisplay med inbyggt wifi och ethernet samt modbus TCP/IP. Inbyggd elprisstyrning och övervakning och styrning på distans. Möjlighet till integration med solceller. Ska kunna dockas mot extern värmekälla eller styra annan extern värmekälla.

Varmvattenberedning ska ske via tappslinga i rostfritt stål.

Total vattenvolym ska vara minst 500 liter varav tillgänglig värmevolym minst 80 liter.

Bipackad trådbunden rumsgivare och utegivare samt strömkännare.

Anslutningspunkt RÖR: Uppåt

Anslutningspunkt EL: Baksida

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: VVM S500

.

Tekniska Data :

Avsäkring			20 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Anslutning vatten		G1” invändig gänga

Avsäkringstryck varmvattenberedare	10 bar

Mått (b x d x h)		760x910x1846

Vikt			218 kg

RSK nummer: 			620 40 35

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se